国泰大厦写字楼

LED室内显示屏及扩声设备招标比价公告

一、项目名称：

国泰大厦写字楼室内全彩LED电子屏、扩声设备及其相关服务招标比价

二、项目概况：
1、招标人：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

2、项目地点：国泰大厦写字楼

3、中标方的制作内容为全彩LED电子屏及扩声系统的设计、制造、安装、调试及技术支持和售后服务。

三、招标内容：

1、项目概述：

### 本室内LED电子屏及扩声设备项目所报价格应为含税价，包括设备的制造、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、验收、保修、培训等费用。

2、推荐品牌：LED电子屏：三思，扩声设备：BOSE

3、设备数量：各2套

4、制作内容及要求：（不低于）

（1）单块屏体面积：按14平方米报价（具体尺寸最终以现场实地勘察为准

设备主要参数:

| 序号 | 参数名称 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- |
| LED显示模组 |  |  |
|  | 像素结构 | 表贴三合一LED |
|  | LED三合一表贴灯尺寸 | ≤2.1×2.1（W×H）mm |
|  | 像素组成 | 1R1G1B |
|  | 配色比例 | R:G:B=3:6:1 |
|  | ★像素间距 | 2.5mm |
|  | ★像素密度 | 160000点/㎡ |
| LED显示单元箱体 |  |  |
|  | 箱体厚度 | ≤85mm |
|  | 箱体重量 | ≤40Kg/m2 |
|  | ★箱体要求 | 压铸铝箱体，无接插件 |
|  | ★箱体尺寸 | 360mm（高）×480mm（宽） |
|  | ★箱体分辨率 | 144点（垂直）×192点（水平） |
| 光学参数 |  |  |
|  | 单点亮度校正 | 支持 |
|  | 白平衡亮度 | 1200cd/㎡（色温6500K，校正后） |
|  | 亮度调节范围 | 自动/手动：0%-100% |
|  | 色温 | 3200K-9300K可调 |
|  | 水平视角 | ≥140度 |
|  | 垂直视角 | ≥140度 |
|  | 信号处理位数 | ≥16位 |
|  | 灰度位数 | ≥14位 |
|  | 发光点中心距偏差 | ≤3% |
|  | 亮度均匀性 | ≥97% |
|  | 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 |
|  | 最大对比度 | 2000:1 |
| 屏幕参数 |  |  |
|  | 峰值功耗 | ≤900W/m2 |
|  | 平均功耗 | ≤300 W/m2 |
| 其它要求 |  |  |
|  | 配电设备 | 要求所有器件均采用知名品牌产品。 |
|  | 系统防护 | 防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、抗震动、抗电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护功能 |
|  | 安全标准 | CCC、FCC、CE等认证 |
|  | ★检测报告 | 提供国家主管部门或权威机构出具的有关本次项目器件的有效检测报告。如单元板及面罩的阻燃等级、高低温检测报告、盐雾检测报告、振动检测报告） |

## 设备清单要求

| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 主要性能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内LED全彩显示屏 | P2.5 | a:箱体之间信号连接采用双线热备份； b:箱体内部采用星型连接（避免出现连续故障） c.每个箱体1个控制板；1台电源 面板和扫描板之间采用星形连接，无接插件。 d. 每个基本模块上都装有CPU，把亮度、色度矫正数据存储在模块上，更换模块的同时也更换了亮度和色度数据，彻底消除因更换模块就导致整屏花屏的现象；方便维修。 | 2块 |
|  | 控制主机 | 联想/戴尔 | CPU： i5-4590及以上；内存：4G及以上；硬盘：1T及以上；独显：GT705-1G及以上；显示器：20”及以上 | 2台 |
|  | 控制系统 | 自主品牌 | 满足项目功能及技术要求。为保证系统一致性及稳定性：全彩LED显示大屏、控制系统、控制软件及视频处理器必须为同一厂家品牌产品，保障不会出现兼容性和售后维护问题。 | 2套 |
|  | 控制软件 | 自主品牌 | 满足项目功能及技术要求 | 2套 |
|  | 视频处理器 | 自主品牌 | 满足项目功能及技术要求 | 2台 |
|  | 摆壁式安装支架 |  | 安装空间不大于30cm，厂家自己考虑维修方式，满足牢固、安全、可靠，方便的原则。 | 2套 |
|  | 安装调试 |  | 安全文明施工 | 2项 |

（2）单套扩声系统：按6只吸顶音箱报价（安装位置数量最终以现场实地勘察为准）

扬声器介绍
Bose FreeSpace DS 40F天花扬声器。

产品单位 ： 只  颜色: 白色
最大声压级为103 dB-SPL（峰值109 dB-SPL）

全频单元，频响范围为80Hz至16kHz

125 锥形扩散角度

一只4.5寸（114mm）全频HVC（螺旋音圈）单元

安装臂适合最厚70mm的天花板

阻抗为8Ω，功率为40W的扬声器

典雅、现代的外形设计与装修环境相融合，可选黑色或白色，可重新上漆

符合ANSI/UL 1480-2005消防标准

适合空气调节（高压）空间使用

扬声器主要参数

频率响应： 80Hz-16kHz(±3dB)

持续功率处理： 40w 连续

阻抗： 8Ω，40W

灵敏度：87dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）

最大声输出：
103dB-SPL, 1m（粉红噪声）
109dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值）

辐射角度：125 (锥形)

外形尺寸：29.9cm(外缘直径)；26.7cm(开口直径)；14.6cm(顶部高度)

重量：3.7 Kg

四、说明

1、投标人认真勘察现场，与招标方沟通关于电源，通讯、基础、支架固定、着色方案等。

2、若有漏报内容，无法实现技术需求，由投标方负完全责任，并免费为招标方提供所需设备及施工。

3、所有货物均应提供详细的技术资料，应有产品合格证、专利证、检测报告等。所有技术资料应齐全。

五、对投标人要求：

1、投标人必须具有专业从事LED行业的经验，有安装完成的LED屏案例，此要求在投标文件中提供相应的案例。

2、具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，投标单位财务状况及信誉良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态；

3、在最近三年内没有骗取中标和严重违约及安全问题。如有，招标单位有权拒绝其投标；

4、提供的资格、资质证明文件真实有效；

5、本工程不接受联合体投标；

6、符合法律、法规规定的其他条件

六、废标条款

投标人应按采购招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。

1.未按本部分的要求（密封、签署、盖章）提供投标文件的；

2.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

3.公开报价后，投标人撤回报价、退出谈判的；

4.投标人相互串通报价的；

5.妨碍其他投标人的公平竞争；

6.成交投标人不按规定的要求签订合同；

7.法律、法规规定的其它情况。

8.投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。

9.中标单位在3个工作日内提供相应参数产品及检测报告，以作产品到货时验收比对。

七、投标文件组成

1.资格、资质证明文件

2.报价表

⑴ 公开报价表；

3.商务文件

⑴ 类似项目经营业绩一览表；

⑵ 业绩一览表；

⑶ 投标人认为需加以说明的其它内容。

4.技术文件

⑴ 投标人必须对本项目的技术要求（详见第三部分）进行实质性响应，只能优于招标文件中所述参数，不得低于所述参数；

⑵ 投标人必须针对本项目提供详细的系统实现方案及安装施工计划；

⑶ 投标人认为需加以说明的其它内容。

5.投标文件的密封和标记

1.投标人应准备2份打印的投标文件，一份正本和一份副本；每份投标文件必须装订成册；在每一份投标文件上明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.投标人应将所有投标文件密封在一个包装袋里，并在封口启封处加盖单位公章。

3、其他需要说明的事项或资料。

八、资格审查方法

资格审查方法：本项目资格审查方法采用“资格后审”方法。

九、报价说明：

1、本次招标采用固定总价的形式，详见附件；

2、总价包含但不限于以下内容：

包含全部工程内容的人工、水电、材料、设备机械、运输、临时设施、垃圾清运、现场管理、意外伤害、安全责任等费用及利润和税金，招标方不再因本工程向乙方另行支付任何费用；

十、评标方法：

1、评标采用“低价中标法”的方法依次对各投标人进行评审，确定成交投标人。

十一、其他：

1、付款方式：施工（安装）完毕、经验收合格后30个工作日内，全额付款。

2、投标单位若对招标文件有疑问需要澄清，应于2015年11月26日前向我们提出，我们将以口头或书面形式解答。

3、提交投标文件时间：2015年11月27日上午9：00截止

4、开标时间：2015年11月27日上午10：00

5、开标地点：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

6、报名联系人：沈伟    电话：0514-87370501

公开报价表

公司名称：

单位：万元

该工程总报价为：_____________________________________

备注：该价格为以上设备安装到位并履行相关售后服务的总价。

投标人：（盖章）             投标人代表：（签字）